河南神马印染有限公司2万吨/年化纤印染项目（一期工程）

环境影响评价公众参与第二次公示

- 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部4号令）等文件的要求，现将河南神马印染有限公司2万吨/年化纤印染项目（一期工程）环境影响评价公众参与第二次公示信息予以公示。公示内容如下：

一、建设项目的名称及概要

- 项目名称：河南神马印染有限公司2万吨/年化纤印染项目（一期工程）

- 建设地点：平顶山市叶县平顶山尼龙新材料产业集聚区

- 建设性质：新建

- 项目概况：本项目主要建设内容包括厂房、仓库、公用工程和配套污水处理设施等。主要生产规模为年产1.5万吨化纤印染面料及辅料，其中针织面料1.2万吨/年，尼龙搭扣0.3万吨/年。

- 工艺方案：坯布准备-预定型-精炼-染色-产品定型-检验包装-入库。

- 主要生产设备：染色控制系统、染色机、定型机、轧水机、烘干机、打卷机、退卷机及其他辅助设备等。

二、建设项目对环境可能造成的影响

- 废气：本项目主要废气为定型废气、配料废气、污水处理站恶臭、食堂油烟。其中定型废气采用“滤网过滤+水喷淋+高压静电吸附”处理工艺；污水处理站恶臭采用“恶臭单元加盖收集+生物除臭系统”处理工艺；食堂油烟采用有“集气罩+油烟净化器”处理工艺，引至屋顶排放；配料废气通过配料系统密闭搅拌、减少配料次数和配料时间、保持车间通风等措施处理。本项目各环节排放废气经过相应的治理措施治理后均能满足相应排放标准要求，在落实严格控制、保障各项废气环保设施高效稳定运行、大气污染物排放进行总量控制、项目绿化方案等措施后，对区域环境空气影响较小。

- 废水：本项目配套建设污水处理中心，其中中水回用系统一套，废水常规处理站一座。废水常规处理站采用清污分流、分质处理，低浓度废水采用“A/O+混凝沉淀工艺”，高浓度废水采用“前物化+独立厌氧+好氧+吸附沉淀”处理工艺；中水回用系统采用“超滤+反渗透”工艺处理。项目废水经过厂内污水处理系统处理后部分回用，剩余部分排入产业集聚区污水处理厂深度处理。项目废水经合理处理后，对周围水环境影响较小。

- 固废：本项目产生的固废主要为各类工业固体废物、危险废物、污泥和生活垃圾等，经落实各项综合利用及卫生、安全处置等措施后，对环境影响较小。

- 噪声：本项目主要高噪声设备，经采取消声、减振、隔声等措施后对区域声环境质量影响较小。

三、环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径

- 征求意见稿网络链接：

- 链接：https://pan.baidu.com/s/12qdSKpS9Zj7Aphsi0i7qjQ&shfl=sharepset

- 提取码：37yp

- 纸质报告书查阅途径：河南省平顶山市叶县平顶山尼龙新材料产业集聚区管委会408室，可以借阅查看。

四、公众参与表的网络链接

- 公众参与表的网络链接：http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html

五、公众提出意见的方式和途径

- 本次信息公示后，公众可通过电话、信函、电子邮件或者面谈方式，向建设或环评单位发表自己对该项目建设及环评工作的意见和看法。如下：

- （1） 建设单位：河南神马印染有限公司

- 地址：平顶山市叶县平顶山尼龙新材料产业集聚区

- 联系人：魏斌

- 电话：13837580760

- 环评单位：河南绿韵环保技术服务有限公司

联系人：刘工

电话：13373928671

E-mail：461842101@qq.com

六、征求公众意见的范围和主要事项

- 范围：受项目影响的公众及关心本项目的公众。

- 主要事项：对环评报告中现状调查、环境影响预测结果、污染防治措施、工程选址等方面从环保角度出发，提出您对该项目持何种态度，请简要说明原因。

七、公众提出意见的起止时间

- 开始于2020年05月20日，截至于2020年06月02日，共10个工作日。

河南神马印染有限公司

2020年05月20日